Inventory Masters – (UML)

Visão Macro do Sistema MVC

Visão Consolidada do Sistema - Diagrama de Caso de Uso

Para entender o funcionamento do sistema Inventory Masters, precisamos analisar o fluxo de ponta a ponta. O diagrama mostra que não temos apenas consultas simples ao banco, mas um sistema reativo onde a interação entre o hardware e o software é contínua.

Fluxos principais que compõem os casos de uso:

1. Fluxo de Monitoramento em Tempo Real (UC2 + UC3 + UC11 + UC12)

Este é o fluxo mais crítico, pois conecta a medição física à visualização do administrador.

- Entrada (UC11): O sensor Kinect captura a profundidade e envia o volume em cm³.

- Processamento (UC12): O MedicaoHub recebe esse dado, converte para m³ e registra no banco (Medicoes no Firestore).

- Distribuição (UC3): Imediatamente, o Hub dispara o sinal NovaMedicao para todos os navegadores conectados.

- Visualização (UC2): O Dashboard recebe o sinal, atualiza o gráfico de linhas e recalcula o percentual no gráfico de rosca (sem que o usuário precise atualizar a página).

2. Fluxo de Gestão de Eventos e Alertas (UC4 + UC21 + UC22)

Focado na comunicação entre os parceiros e o administrador.

- Ação do Parceiro (UC21): O parceiro aceita uma coleta. O sistema altera o status no Firestore.

- Disparo (UC22): O NotificacaoHub é acionado para realizar um broadcast.

- Resposta (UC4): O administrador, ao visualizar a tabela de notificações no Dashboard, recebe uma atualização visual em tempo real, permitindo tomada de decisão rápida.

3. Fluxo de Configuração do Sistema (UC31 + UC32)

Este é o fluxo que define as "regras do sistema".

- Ajuste (UC31): O administrador altera os parâmetros de CapacidadeMaxima ou PercentualAlerta.

- Persistência (UC32): O sistema valida os novos valores e os salva na coleção Configuracoes.

- Impacto: A partir deste momento, o cálculo do percentual de ocupação no Dashboard (UC2) passa a considerar esses novos limites, alterando inclusive a cor dos alertas (ex: verde para amarelo/vermelho) dinamicamente.

Visão Micro do Sistema MVC

1. Módulo Cadastro de Usuário – Diagrama de Caso de Uso.

Detalhamento por zonas de responsabilidade.

1. Zona do Ator (Administrador)

O Administrador é o único ator principal neste diagrama. Ele representa o usuário humano que possui permissões de escrita, leitura, atualização e deleção (CRUD) sobre a entidade Usuario. Todas as setas partem do Administrador para os casos de uso, indicando que ele é o iniciador de todas as ações.

2. Zona da Fronteira do Sistema (Inventory Masters)

Esta área delimita o que pertence ao escopo do software. Dentro dela, temos os casos de uso (as elipses azuis):

- UC01: Listar Usuários (Paginado): Caso de uso de leitura. O sistema processa a busca no Firestore, aplica filtros e retorna uma lista paginada.

- UC02: Filtrar Usuários: Este caso de uso tem uma relação <<extend>> com o UC01. Isso significa que a filtragem é uma funcionalidade opcional que estende a capacidade de listagem básica, permitindo ao Administrador refinar os dados exibidos.

- UC03: Cadastrar Novo Usuário: Caso de uso de escrita. Possui uma relação de includes com Incluir Perfil. Isso indica que, para o sistema validar um novo cadastro, ele obrigatoriamente precisa buscar e validar os dados dos perfis disponíveis.

- UC04, UC05, UC06 (Editar, Excluir, Visualizar): Casos de uso de manutenção. Eles operam diretamente sobre um ID de usuário específico, garantindo que o sistema gerencie o ciclo de vida completo do cadastro.

3. Zona de Infraestrutura e Integração (Backend)

À direita da fronteira, o diagrama descreve a tecnologia:

- Incluir Perfil (via PerfisRepository): É a ponte de conexão. Quando o sistema precisa de perfis (para um novo cadastro ou edição), ele consulta a lógica de repositório.

- MVC (MVC_InventoryMasters): O framework que organiza as rotas (Controllers) e Views.

  - Google Cloud Firestore: O banco de dados NoSQL. A seta indica a persistência final dos dados, onde o modelo Usuario é convertido em documentos.

- Módulo Cadastro de Parceiro – Diagrama de Caso de Uso.Detalhamento por zonas de responsabilidade.

1. Zona do Ator (Administrador)

Representa o agente externo. No sistema de Parceiros, o Administrador é o ponto central de controle. Ele interage com todas as funcionalidades, desde a leitura simples (UC01: Listar) até a manipulação de dados sensíveis (UC05: Atualizar). Sua relação com os casos de uso é de comando, onde ele dita o fluxo de trabalho do módulo.

2. Zona da Fronteira do Sistema (Inventory Masters - Cadastro de Parceiros)

Esta zona encapsula as regras de negócio internas do seu MVC.

- UC01 e UC02 (Listar e Filtrar): Formam a base de consulta. O UC02 é fundamental para o seu sistema, pois encapsula a lógica de busca avançada (Data, Status, Termo) que você implementou no FiltrarAvancado.

- UC03 e UC05 (Adicionar e Atualizar): Estes casos de uso possuem uma dependência técnica explícita (<>) com a validação. Diferente do cadastro de usuários, aqui incluímos a Normalização de Telefone. Esta é uma regra de negócio específica do seu código (Where(char.IsDigit)) que garante a padronização dos dados antes da persistência.

- UC04, UC06 e UC07: Representam as operações de suporte (Buscar por ID, Excluir e Detalhar), essenciais para o ciclo de vida do parceiro.

3. Zona de Infraestrutura (Backend & Persistência)

À direita da fronteira, descrevemos a camada de comunicação:

- Mvc (MVC_InventoryMasters): O controlador ParceirosController atua como o mediador entre a interface e o banco, aplicando as regras de ModelState e capturando exceções através do ILogger.

- Firestore (Google Cloud): Representa a persistência final na nuvem. A seta bidirecional indica que o sistema não apenas envia dados, mas também recupera estados atuais para realizar a comparação de "houve alteração" (seu bool houveAlteracao).

  - Módulo de Medições – Diagrama de Caso de Uso.

Detalhamento por Zonas: Módulo de Medições

1. Zona do Ator (Administrador)

O Administrador é o ponto de controle. Ele não apenas inicia as medições (UC21), mas também monitora o fluxo em tempo real (UC22) e gera inteligência através dos relatórios (UC27).

2. Zona da Fronteira do Sistema (Inventory Masters - Medições)

Esta zona isola o processamento dos dados do sensor do restante da aplicação:

- UC21 - Iniciar Nova Medição (Kinect): Caso de uso de entrada. Interage diretamente com o hardware.

- UC23 e UC24 (Processamento): Estes são o "motor" do módulo. O UC23 (Filtragem) é uma dependência obrigatória (<>) para o UC24 (Geração da Malha), garantindo que o volume seja calculado apenas após a limpeza de ruído dos dados brutos.

- UC24 (Gerar Malha) com Extensão: O caso de uso Analisar Malha estende o UC24, permitindo que o administrador faça uma auditoria visual da geometria gerada caso necessário.

3. Zona de Integração e Persistência

- Hardware: A comunicação direta com o Kinect Sensor para a obtenção de dados brutos.

- Notificação em Tempo Real: O NotificacaoHub (SignalR) atua como um barramento de eventos, garantindo que, assim que uma medição é consolidada no Firestore, qualquer outra interface (como um dashboard em outra sala) receba o alerta instantaneamente.

- Google Cloud Firestore: Onde residem as coleções Medicao e VolumeData, garantindo que todo o histórico de inventário seja permanente.

  - Módulo Configuração de Parâmetros – Diagrama de Caso de Uso.

Detalhamento por Zonas de Responsabilidade

1. Zona do Ator (Administrador)

- O Administrador tem controle absoluto sobre a "saúde" do sistema. Diferente de outros cadastros, aqui ele não cria múltiplos registros, mas ajusta o estado global da aplicação.

2. Zona da Fronteira do Sistema (Inventory Masters - Configurações)

- UC31: Visualizar Configurações: O caso de uso de entrada que recupera o documento fixo "configuracao" do Firestore.

- UC32: Ajustar Regras de Negócio: O caso de uso principal. Aqui, o sistema aplica uma validação de regra de negócio crítica (CapacidadeMinima < CapacidadeMaxima). Este caso de uso inclui obrigatoriamente a verificação de integridade dos dados (ModelState.IsValid).

- UC33: Comparar e Persistir: Um caso de uso implícito onde o sistema verifica se houveAlteracao antes de realizar o SetAsync no Firestore. Isso é uma otimização importante para evitar escritas desnecessárias no banco de dados na nuvem.

3. Zona de Infraestrutura

- MVC: O ParametrosController orquestra a lógica de Post-Redirect-Get e trata erros de conexão com o banco.

- Firestore: O repositório (ParametrosSistemaRepository) atua como um tradutor, convertendo o Dictionary<string, object> do Firestore para o modelo ParametrosSistema.

Resumo das Regras Implementadas no Código

- Singleton de Configuração: Diferente de Parceiros ou Usuários, o sistema foca em um único documento ("configuracao"), garantindo que as regras de negócio sejam globais e consistentes.

- Validação de Negócio no Controller: O método Salvar impede a gravação de dados ilógicos (ex: Capacidade Mínima maior que a Máxima), o que protege a integridade dos cálculos de volume realizados pelo sensor Kinect.

- Auditabilidade: O campo DataAtualizacao é automaticamente atualizado para DateTime.UtcNow antes de cada persistência, garantindo que o Administrador saiba exatamente quando as regras de alerta foram alteradas.

  - Módulo Configuração de Notificações – Diagrama de Caso de Uso.

Detalhamento por Zonas de Responsabilidade

1. Zona do Ator (Administrador & Parceiro)

- Neste módulo, temos uma interação dinâmica. O Administrador monitora o fluxo, enquanto o Parceiro é o agente que interage com o UC42 (Aceitar Coleta), disparando o ciclo de atualização em tempo real.

2. Zona da Fronteira do Sistema (Inventory Masters - Notificações)

- UC41: Listar Notificações: Recupera o histórico do Firestore ordenado por DataHora descendente.

- UC42: Aceitar Coleta: O coração do módulo. Inclui a Atualização do Status no Firestore (NotificacaoRepository).

- UC43: Notificar em Tempo Real: Um caso de uso de sistema que estende o processo de aceitação, garantindo que a informação chegue aos clientes conectados via NotificacaoHub (SignalR).

- UC44: Validar Duplicidade: O uso do método ExisteNotificacaoPendente() protege o sistema contra a "fadiga de alertas", evitando que múltiplos avisos de volume sejam enviados se um já estiver aguardando ação.

3. Zona de Infraestrutura (Backend & SignalR)

- NotificacaoHub: O componente que gerencia as conexões persistentes (WebSockets). É o que permite que o sistema seja "inteligente" e reativo.

- Firestore: O repositório mantém a fonte da verdade (Coleção: Notificacoes), enquanto o SignalR garante a entrega imediata dessa verdade na interface.

Fluxo de Trabalho (Workflow Lógico)

- Gatilho: O sistema de medição detecta uma anomalia ou o parceiro interage com a UI.

- Validação: O NotificacaoRepository verifica se já existe uma pendência (UC44) para não duplicar alertas.

- Persistência: O status é alterado de "Pendente" para "Aceito" no banco.

- Broadcast: O IHubContext dispara o evento ReceberNotificacao para todos os clientes, atualizando os dashboards sem refresh.

Resumo Técnico

- Segurança: O uso de [HttpPost] no método AceitarColeta garante que a alteração de status seja uma operação deliberada.

- Performance: Ao utilizar OrderByDescending("DataHora") no repositório, garantimos que o administrador veja sempre as ocorrências mais recentes primeiro, otimizando a usabilidade em cenários de alta rotatividade de carga.

- Resiliência: O try-catch em todas as camadas (Controller, Repository, Hub) garante que uma falha de rede no SignalR não comprometa a gravação dos dados no Firestore.

  - Módulo Dashboard – Diagrama de Caso de Uso.

Para o Módulo do Dashboard, o foco deixa de ser apenas "gerenciamento" e passa a ser "monitoramento e visualização". O Dashboard é o hub centralizador que consome dados de todos os outros repositórios para fornecer uma visão sistêmica.

Detalhamento por Zonas de Responsabilidade

1. Zona do Ator (Administrador)

- O Administrador é o espectador principal. Suas ações são puramente passivas (observação) e reativas (monitorar e tomar decisões baseadas nos gráficos).

2. Zona da Fronteira do Sistema (Inventory Masters - Dashboard)

- UC51: Consolidar Indicadores: Este é o caso de uso principal. O sistema realiza uma agregação de dados de múltiplos repositórios (Medicao, Notificacao, Parceiros, Usuarios, Parametros) para montar o DashboardViewModel.

- UC52: Visualizar Gráficos em Tempo Real: Representa a parte dinâmica da interface. Inclui a renderização via Chart.js e a atualização assíncrona via SignalR.

- UC53: Atualizar Métricas (Auto-Update): Caso de uso disparado pelos Hubs de conexão (medicaoHub e notificacaoHub), permitindo que a interface seja atualizada sem necessidade de refresh da página pelo usuário.

3. Zona de Infraestrutura

- SignalR: O motor que permite a reatividade. Sem ele, o Dashboard seria estático. Aqui, ele garante que qualquer mudança no volume (Kinect) reflita instantaneamente nos gráficos de rosca (doughnut) e linhas.

- Repositórios: O Dashboard é o maior consumidor dos seus repositórios, consolidando o estado atual do Inventory Masters.

Resumo Técnico do Módulo

- Agregação de Dados: O DashboardController é o único ponto onde todos os repositórios convergem. Ele calcula o percentual de ocupação em tempo real, cruzando a última medição com a capacidade máxima configurada.

- Reatividade (UX): O uso de SignalR tanto para medições quanto para notificações transforma o sistema de um modelo "solicitação-resposta" para um modelo "empurrado" (push), garantindo que o Administrador veja o estoque "respirar" em tempo real.

- Integridade Visual: O sistema lida com casos de "dados faltantes" (?? 0) e garante que o cálculo de ocupação nunca ultrapasse 100% (Math.Min(percentual, 100)), prevenindo erros de renderização nos gráficos.

  - Módulo de Integração Hub (SignaIR) - Diagrama de Caso de Uso

Detalhamento dos Casos de Uso do Hub (SignalR)

O módulo de Hub atua como a camada de comunicação em tempo real (real-time communication layer), garantindo que dados de hardware e eventos do sistema cheguem instantaneamente ao Dashboard.

1. UC61: Processar Medição do Kinect (via EnviarVolume)

- Descrição: É o caso de uso de ingestão de dados. O Hub atua como um endpoint que recebe o volume bruto em centímetros cúbicos ($cm^3$) diretamente do Kinect.

- Fluxo de Ação:

  - Recebe o parâmetro double volumeCm3.

  - Realiza a conversão para metros cúbicos ($m^3$) dividindo o valor por 1.000.000.

  - Instancia um objeto MedicaoVolume com origem "Kinect", status "Normal" e timestamp UTC.

  - Aciona _medicaoRepository.Adicionar(medicao) para persistir o dado no Google Cloud Firestore.

2. UC62: Broadcast de Nova Medição (via Clients.All.SendAsync)

- Descrição: Garante a reatividade da interface. Uma vez que o dado é salvo (UC61), ele é "empurrado" para todos os clientes conectados.

- Fluxo de Ação:

  - Utiliza o método Clients.All.SendAsync("NovaMedicao", ...) para notificar todas as instâncias do Dashboard conectadas.

  - Transmite um objeto contendo o volume calculado e a data/hora formatada localmente, permitindo que o gráfico (Chart.js) no front-end seja atualizado sem necessidade de refresh da página.

3. UC63: Receber e Distribuir Notificações de Alerta

- Descrição: Gerenciado pelo NotificacaoHub, este caso de uso foca na comunicação de eventos de negócio (como mudanças de status ou alertas de limite de estoque).

- Fluxo de Ação:

  - Recebe a mensagem via EnviarNotificacao(string mensagem).

  - Executa o broadcast para todos os clientes via ReceberNotificacao.

4. UC64: Gerenciar Conexões de Clientes

- Descrição: Gerenciamento do ciclo de vida das conexões persistentes entre o servidor MVC e os clientes (Dashboards/Monitores).

- Eventos Implementados:

  - OnConnectedAsync: Registra o ConnectionId no log do servidor, essencial para monitoramento de disponibilidade.

  - OnDisconnectedAsync: Trata o encerramento da sessão, garantindo que o Hub não tente enviar dados para conexões inválidas

Diagrama final do Sistema

MÓDULO DE MONITORAMENTO VOLUMÉTRICO

Detalhamento por Zonas de Responsabilidade

1. Zona do Ator (Operador)

O Operador é responsável por iniciar o monitoramento do ambiente, acompanhar as medições realizadas pelo Kinect e visualizar os indicadores operacionais gerados pelo sistema.

Suas ações incluem:

- Ligar o Kinect;

- Realizar a calibração do ambiente;

- Iniciar medições;

- Acompanhar o volume ocupado;

- Consultar o histórico de medições.

### 2. Zona da Fronteira do Sistema (Inventory Masters – Kinect)

UC01 – Inicializar Kinect

Responsável por verificar a disponibilidade do sensor e iniciar os fluxos de captura.

UC02 – Capturar Dados de Profundidade

Obtém continuamente os dados espaciais do ambiente monitorado.

UC03 – Capturar Fluxo RGB

Exibe a imagem da câmera RGB em tempo real para acompanhamento operacional.

UC04 – Processar Dados de Profundidade

Executa filtros e validações nas informações recebidas do sensor.

UC05 – Atualizar Indicadores Operacionais

Atualiza volume ocupado, espaço livre e percentual de ocupação.

### 3. Zona de Infraestrutura

- Kinect Xbox 360

- Kinect SDK 1.8

- KinectService

- MainViewModel

### Resumo Técnico

Este módulo representa o núcleo operacional do sistema. Sua função é capturar informações do ambiente físico e transformá-las em dados volumétricos para acompanhamento em tempo real.

# MÓDULO DE CALIBRAÇÃO E MAPEAMENTO

## Detalhamento por Zonas de Responsabilidade

### 1. Zona do Ator (Operador)

Responsável pela preparação inicial do ambiente para realização das medições.

### 2. Zona da Fronteira do Sistema

UC06 – Calibrar Espaço

Captura o ambiente vazio e gera a referência inicial para futuras medições.

UC07 – Validar Calibração

Verifica se existem dados suficientes para utilização da calibração.

UC08 – Cadastrar Espaço Monitorado

Permite informar nome do espaço, capacidade máxima e percentual de alerta.

UC09 – Gerar Referência Espacial

Cria o mapa de profundidade utilizado durante os cálculos volumétricos.

### 3. Zona de Infraestrutura

- CalibrationResult

- CalibrationProgress

- EspacoMapeado

- KinectService

### Resumo Técnico

O módulo de calibração é responsável por criar a referência espacial utilizada em todas as medições futuras, garantindo maior precisão dos cálculos realizados.

# MÓDULO DE MEDIÇÃO VOLUMÉTRICA

## Detalhamento por Zonas de Responsabilidade

### 1. Zona do Ator (Operador)

Responsável por acompanhar as medições e monitorar a ocupação do espaço.

### 2. Zona da Fronteira do Sistema

UC10 – Capturar Leitura Atual

Obtém a leitura de profundidade do ambiente.

UC11 – Comparar com Referência Calibrada

Compara a leitura atual com o ambiente vazio previamente calibrado.

UC12 – Calcular Volume Ocupado

Calcula o volume atualmente ocupado pelos materiais.

UC13 – Calcular Espaço Livre

Determina a capacidade restante disponível.

UC14 – Calcular Percentual de Ocupação

Calcula automaticamente a taxa de ocupação do espaço.

### 3. Zona de Infraestrutura

- KinectService

- Point3DData

- HistoricoOcupacao

### Resumo Técnico

O módulo de medição volumétrica utiliza os dados de profundidade capturados pelo Kinect para estimar a ocupação do ambiente monitorado e gerar indicadores operacionais.

# MÓDULO DE HISTÓRICO E RASTREABILIDADE

## Detalhamento por Zonas de Responsabilidade

### 1. Zona do Ator (Operador)

Responsável por consultar informações históricas das medições realizadas.

### 2. Zona da Fronteira do Sistema

UC15 – Salvar Medição

Armazena cada medição válida realizada pelo Kinect.

UC16 – Consultar Histórico

Permite recuperar medições anteriores.

UC17 – Consultar Evolução da Ocupação

Apresenta a evolução da ocupação do espaço monitorado ao longo do tempo.

### 3. Zona de Infraestrutura

- SQLite

- AppDbContext

- KinectRepository

- MedicaoVolume

### Resumo Técnico

Este módulo garante a persistência das medições e possibilita rastreabilidade completa das informações coletadas.

# MÓDULO DE INTEGRAÇÃO COM MVC

## Detalhamento por Zonas de Responsabilidade

### 1. Zona do Ator (Sistema MVC)

Responsável por receber as informações processadas pelo módulo Kinect.

### 2. Zona da Fronteira do Sistema

UC18 – Enviar Medições

Disponibiliza os dados calculados para a aplicação web.

UC19 – Enviar Status Operacional

Envia informações sobre Kinect, SQLite e SignalR.

UC20 – Sincronizar Dashboard

Atualiza as informações exibidas no painel web.

UC21 – Operação Offline

Mantém o funcionamento local quando a aplicação MVC estiver indisponível.

### 3. Zona de Infraestrutura

- SignalR

- SignalRService

- HubConnection

### Resumo Técnico

Este módulo permite a comunicação em tempo real entre o Kinect e a plataforma web, garantindo atualização contínua das informações operacionais.